Wer seinen Taurus Wagon wirklich nicht regelmäßig vollpackt oder dauernd Anhänger zieht und trotzdem hinten auf der Innenseite stark abgefahrenes Profil erkennt, sollte die Spur vermessen lassen. Wir gehen davon aus, dass zuvor der richtige Luftdruck auf den Reifen war und die Räder korrekt befestigt sind. Wir empfehlen 2,6 bar auf allen vier Reifen.

Für den Fall, dass der „Spurenvermesser“ keine Daten in seinem Computer findet, hier die Original – Daten Ford USA:

Wir danken Taurus – Freund Dietmar, der uns die Daten zur Verfügung gestellt hat.

| 86 – 95 FORD (USA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taurus, Sable, Wagon |  |  |  |
| Vorne | MIN | SOLL | MAX |
| Nachlauf links | 2° 59’ | 4° 05’ | 5° 11’ |
| Nachlauf rechts | 2° 59’ | 4° 05’ | 5° 11’ |
| Sturz links | -1° 06’ | -0° 30’ | 0° 06’ |
| Sturz rechts | -1° 06’ | -0° 30’ | 0° 06’ |
| Gesamtspur | -0° 27’ | -0° 12’ | 0° 03’ |
| Spreizung |  | --- |  |
| Hinten |  |  |  |
| Sturz Links | -1° 36’ | -0° 37’ | -0° 12’ |
| Sturz rechts | -1° 36’ | -0° 37’ | -0° 12’ |
| Gesamtspur | -0° 08’ | 0° 07’ | 0° 22’ |